Дисциплина "Качество и метрология программного обеспечения"

Задание по лабораторной работе №5  на тему

«Оценка характеристик надежности программ

по структурным схемам  надежности»

Выполнить расчет характеристик надежности вычислительной системы по структурной схеме  надежности, выбранной из таблицы 1 в соответствии с номером студента в списке группы.

В качестве  оцениваемых характеристик следует рассматривать:

- Вероятность  безотказной  работы системы  в заданный  момент  времени;

- Среднее время до отказа  системы.

Выполнение  расчетов следует  производить  двумя  способами:

- Расчетным  способом;

- Программным  способом с помощью Анализатора структурных схем надежности RSSA (Reliability Structural Scheme Analyzer).

Для реализации  расчетного  способа следует получить аналитические выражения,  позволяющие  вычислить  требуемые  характеристики  системы  через характеристики надежности ее компонентов.  Параметры надежности компонентов  системы задаются в виде  интенсивностей  отказов i , которые  считаются  постоянными  и не зависят от времени.  Кроме  того,  события,  заключающиеся в отказе отдельных компонентов системы,  следует считать независимыми. Основные соотношения, позволяющие получить выражения для расчета характеристик заданной системы  приведены в Приложении 1.

При вычислении интегралов результаты следует получать аналитическим способом, а не с применением стандартных пакетов программ.

Интегралы  следует  вычислять в общем виде и привести выражения  для вычисления MTTF.

И только затем подставлять числа – иначе проверить невозможно.

Для  реализации  программного способа следует:

1) Описать заданную структурную схему надежности (ССН) системы  на  XML  в  следующем виде :

<Schema>><!--Начало описания схемы-->

<graf><!--Начало описания блоков-->

<Block><!--Начало описания текущего блока-->

<Id>1</Id><!-- id блока, уникально-->

<Id2>1</Id2><!--id блока, используется для задания совпадающих блоков при смешанной конфигурации-->

<failureRate>0</failureRate><!--Интенсивность отказов-->

<name>1</name><!—Имя блока-->

<quantity>1</quantity><!--количество последовательно соединенных одинаковых блоков-->

<list><!--список блоков, исходящих из данного-->

<int>2</int>

<int>3</int>

</list>

<type></type><!—тип, простой (по умолчанию) или составной (пока не используется)-->

</Block><!--Конец описания текущего блока-->

<Block>

<Id>2</Id>

<Id2>2</Id2>

<failureRate>2.28E-5</failureRate>

<name>2</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>5</int>

</list>

<type></type>

</Block>

</graf><!--Конец описания блоков-->

<ListOfFlag/><!--Служебные строки завершения-->

<listOfNode/><!--описания схемы, в таком виде -->

<list/><!-- должны использоваться для всех вариантов-->

</Schema><!--Конец описания схемы-->

Примечание: подготовленный файл сохранить в формате  .xml.

Реальный пример описания  ССН  приведен в Приложении 2.

2)  Установить  Java – машину  версии 8 (при ее отсутствии – скачать из Интернета).

3)  Скопировать каталог rssa в свой рабочий каталог.

4) Запустить программу  Анализатор ССН  с помощью  файлов, указанных  в  файле  readme.txt.

5) В главном окне программы с помощью меню выбрать файл с подготовленным описанием ССН и вычислить требуемые характеристики надежности (см. файл Описание анализатора ССН, содержащий краткое руководство пользователя).

6) Полученные с помощью программы RSSA значения характеристик надежности системы следует сравнить с характеристиками, вычисленными расчетным способом. В случае  существенного отличия  характеристик  разобраться  в причинах их расхождения.

Варианты  задания  структуры  соединения компонентов схемы

N3

N2

N1

Таблица 1

| Вариант | N1 |  |  |  |  | N2 |  | N3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комбинат. соединения | 1 | 2 | 3 | 4 | комб. соедин. |  | комб. соедин. |  |
| 1 | С(3) | 2.28 | 3.8 | 2.85 | - | (1,1) | 2.2 | (2,2) | 3.8 |
| 2 | С(3) | 4.0 | 2.85 | 3.8 | - | (2,2) | 3.8 | (1,1) | 2.0 |
| 3 | С(4) | 2.28 | 2.85 | 4.0 | 3.8 | (1,2) | 4.0 | (1,1) | 2.8 |
| 4 | С(4) | 4.0 | 2.28 | 3.8 | 2.85 | (1,3) | 2.8 | (1,2) | 4.0 |
| 5 | С(3) | 3.8 | 2.8 | 4.0 | - | (1,2) | 1.8 | (2,1) | 2.8 |
| 6 | С(3) | 2.85 | 4.0 | 3.8 | - | (1,1) | 2.0 | (1,2) | 1.8 |
| 7 | С(4) | 4.0 | 2.28 | 3.8 | 2.85 | (1,1) | 3.8 | (2,2) | 2.8 |
| 8 | С(4) | 2.28 | 2.85 | 4.0 | 3.8 | (1,1) | 2.0 | (3,1) | 1.8 |
| 9 | С(3) | 2.85 | 4.0 | 3.8 | - | (2,2) | 2.8 | (1,3) | 2.2 |
| 10 | С(3) | 4.0 | 3.8 | 2.28 | - | (1,2) | 1.8 | (3,1) | 4.0 |
| 11 | С(4) | 2.85 | 4.0 | 3.8 | 2.28 | (1,1) | 2.2 | (2,3) | 1.8 |
| 12 | С(4) | 3.8 | 2.28 | 2.85 | 4.0 | (1,0) | 4.0 | (2,2) | 2.0 |
| 13 | С(3) | 2.8 | 4.0 | 1.8 | - | (3,2) | 1.8 | (1,1) | 2.2 |
| 14 | С(3) | 3.8 | 2.8 | 4.0 | - | (1,3) | 2.0 | (1,2) | 3.8 |
| 15 | С(4) | 3.8 | 2.28 | 2.85 | 4.0 | (2,3) | 3.8 | (1,1) | 4.0 |
| 16 | С(4) | 2.85 | 4.0 | 3.8 | 2.28 | (2,1) | 2.0 | (3,2) | 2.8 |
| 17 | С(3) | 4.0 | 3.8 | 2.28 | - | (2,2) | 2.8 | (1,3) | 1.8 |
| 18 | С(3) | 1.8 | 4.0 | 2.2 | - | (2,2) | 4.0 | (3,1) | 2.2 |
| 19 | С(4) | 3.8 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | (1,2) | 2.8 | (2,2) | 4.0 |
| 20 | С(4) | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 3.8 | (2,1) | 1.8 | (1,3) | 2.8 |

Примечания:

- C(n) – последовательное  соединение  из  n  элементов ;

(все элементы независимы, a их интенсивности отказов различны).

- ( i , j) – параллельное соединение:

i  последовательных элементов  в  1-ой  паралеллельной  ветви  и   j – во второй ветви (все элементы независимы и их интенсивности отказов одинаковы).

- Все заданные значения интенсивностей отказов должны умножаться на 10-5  .

- На данном этапе смешанные соединения  типа   r   из   n  не применяются.

- Расчет надежности следует производить для  значения  t = 2 .

Приложение 1

Краткие сведения об используемых методах расчета.

- Комбинаторика надежности

1.1.   Последовательная конфигурация

Для последовательной конфигурации функционирование  системы зависит от правильной работы всех ее компонентов.   Последовательная  конфигурация  элементов   системы в виде ССН представлена  на  рис. 1.

x1

x2

xn

...

Рис.1.  Cтруктурная схема надежности для последовательной конфигурации

Отказ любого компонента  этой  ССН  соответствует  его удалению, разрывает путь от входа к выходу и вызывает отказ всей системы.  Событие, означающее успешную работу n-го компонента, обозначим  Xn,  а его  вероятность P(Xn).   Через  обозначим отказ n-го компонента с  вероятностью отказа  P().  Вероятность успешной работы всей системы (или ее надежность) обозначим  R = Ps  ,  а   вероятность отказа системы  Pf   = 1 – Ps . Поскольку последовательная конфигурация требует, чтобы для успешной работы системы все компоненты работали   без  отказов,  то  событие,  представляющее   успех  системы   -  это пересечение  событий  x1,  x2, . . . ,  xn .  Вероятность этого события представляется  выражением

R = Ps  =  P(x1* x2* x3 ...* xn) 						(1)

В случае независимых отказов блоков  надежность R(t) системы может быть представлена в виде

R =  P(x1)* P(x2)* P(x3)* ...* P(xn) 					(2)

Надежность последовательной системы всегда меньше наименьшей из надежностей  компонентов.

  - Параллельная конфигурация

Если конфигурация системы такова, что она остается работоспособной, если хотя бы один из компонентов работает, то она может быть представлена параллельной моделью. Структурная схема надежности для параллельной системы показана на рис. 2.    Такая схема  иногда называется конфигурацией с резервированием.

x1

x2

xn

...

x0

xn+1

Рис. 2.  Cтруктурная схема надежности для параллельной конфигурации

В параллельной конфигурации система успешна, если хотя бы один из параллельных путей успешен.  Поэтому  вероятность успеха определяется вероятностью объединения n успешных событий.

R = Ps  =  P(x1+ x2+ x3 +...+ xn)                       		  (3)

При раскрытии выражения (3) появятся  условные вероятности (например, P(x1x2 = P(x1)*P(x1/x2)) и выражение будет достаточно сложным.  Более простую формулу для параллельной конфигурации можно получить, если иметь дело с вероятностью отказа системы.  Отказ системы происходит, если все  компоненты выходят из строя, и  представляет  вероятность  пересечения отказов компонентов

(4)

Поскольку   Ps   = 1 – Pf    на основании  (4)  получим

(5)

Раскрывая  (5)  для  независимых компонент,  можно получить

(6)

  - Смешанная ( r из n ) конфигурация

При смешанном соединении для функционирования системы необходима успешная  работа не менее "r" элементов из "n".   Если каждый из n элементов идентичен, вероятность ровно  r  исправных из n элементов определяется уравнением

,	(7)

где p(t) – вероятность успешной  работы блока на интервале [0,t].

При условии независимости отказов блоков надежность R(t) системы можно  представить  в виде

,			        (8)

Система будет работоспособна, если r, r + 1 ・ ・ ・ n – 1, или   n элементов будут работать успешно.

Если все блоки имеют различные вероятности безотказной работы, то необходимо явно перечислить все возможные удачные комбинации элементов.  Граф надежности такой системы будет иметь      параллельных путей, каждый из которых  будет содержать  r  различных элементов, соответствующих одной  комбинации  из n по r элементов. Для  системы  4 из 5 такой граф приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Граф надежности системы 4 из 5.

Система успешна, если какой-либо путь успешен. Успех каждого пути зависит от успеха четырех элементов

Ps = P(x1x2x3x4 + x1x2x3x5 + x1x2x4x5 + x1x3x4x5 + x2x3x4x5) 		(9)

Раскрытие уравнения (9)  включает в себя упрощение избыточных термов. Например,  элемент P[(x1x2x3x4)(x1x2x3x5)] становится по определению равным  P(x1x2x3x4x5). Тогда  (9)  упрощается до

Ps = P(x1x2x3x4)+P(x1x2x3x5)+P(x1x2x4x5)+P(x1x3x4x5)+P(x2x3x4x5)−4P(x1x2x3x4x5) (10)

Для независимых, идентичных элементов уравнение   (10)    дает    Ps = 5P4 – 4P5

С другой стороны  из уравнения (8) получаем

(11)

Итак, для идентичных независимых компонент результаты расчетов  совпадают.

- Оценивание характеристик надежности систем .

Основные соотношения между надежностью, интенсивностью отказов и средним временем до отказа (СВДО)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

z(t) -  интенсивность отказов;  f(t)  -  плотность вероятности  отказов;   MTTF  –  СВДО.

Для расчета характеристик  надёжности  систем через  характеристики  надёжности  ее компонентов необходимо  задать  модели отказов  для  компонентов системы.  В данной работе принята модель  постоянной интенсивности отказов компонентов системы, при которой вероятность  безотказной работы  i – го компонента определяется выражением

R(t) =  e - *t   = 1 – F(t)  					(17)

Среднее время  до отказа системы (MTTF) для случая постоянной интенсивности отказов будет определяться выражением

(18)

2.1.  Последовательная конфигурация

В соответствии с выражением (2) надежность системы из n соединенных последовательно взаимно независимых компонентов, каждый из которых описывается моделью постоянного риска и имеет надежность e-λit,  будет определяться выражением

(19)

Среднее время безотказной работы MTTF можно оценить с помощью выражения

(20)

  - .  Параллельная конфигурация

В соответствии с выражением (6) надежность системы из n соединенных параллельно  взаимно независимых компонентов, каждый из которых описывается моделью постоянного риска и имеет надежность e-λit,  будет определяться выражением

(23)

СВДО  можно оценить с помощью выражения

(24)

2.3.  Смешанная  структура  « r  из  n».

При условии независимости отказов  блоков, постоянной и одинаковой  ИО отказов блоков  надежность R(t)  и  СВДО  системы  имеют вид

(26)

(27)

Интересно, что при r = 1 структура приобретает вид параллельной, а при r = n –  последовательной системы. Поэтому, в определённом смысле, последовательные и параллельные системы являются подклассами структуры   r  из  n.

Приложение 2

Пример   описания  простой  структурной  схемы надежности.

Рассмотрим  ССН,  граф  которой  представлен ниже на рисунке. Для  каждой вершины графа, соответствующей блоку ССН, заданы:  id , name (имя – например, СБ), failureRate (интенсивность отказов),  к (quantity - число последовательных одинаковых блоков).

Описание  схемы:

<Schema>

<graf>

<Block><!--Начало описания  блока 1-->

<Id>1</Id>

<Id2>1</Id2>

<failureRate>3.88E-4</failureRate>

<name>1</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>2</int>

<int>3</int>

</list>

<type></type>

</Block>

<Block><!--Начало описания  блока 2-->

<Id>2</Id>

<Id2>2</Id2>

<failureRate>2.28E-5</failureRate>

<name>СБ</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>4</int>

</list>

<type></type>

</Block>

<Block>

<Id>3</Id>

<Id2>3</Id2>

<failureRate>2.28E-5</failureRate>

<name>СБ‘</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>5</int>

</list>

<type></type>

</Block>

<Block>

<Id>4</Id>

<Id2>4</Id2>

<failureRate>1.9E-5</failureRate>

<name>RAID</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>6</int>

</list>

<type></type>

</Block>

<Block>

<Id>5</Id>

<Id2>5</Id2>

<failureRate>1.9E-5</failureRate>

<name>RAID</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>6</int>

</list>

<type></type>

</Block>

<Block>

<Id>6</Id>

<Id2>6</Id2>

<failureRate>1.9E-5</failureRate>

<name>KVM</name>

<quantity>1</quantity>

<list>

<int>7</int>

</list>

<type></type>

</Block>

<Block>

<Id>7</Id>

<Id2>7</Id2>

<failureRate>3.8E-5</failureRate>

<name>ИП</name>

<quantity>6</quantity>

<list/>

<type></type>

</Block>

</graf><!--Конец описания блоков-->

<ListOfFlag/>

<listOfNode/>

<list/>

<Schema/>

Для  контроля  работы  Анализатора  ССН  отметим, что  выполнение  расчетов  с помощью RSSA    по приведенному описанию  ССН  должно  давать  следующие  результаты:

Функция  надежности   R (t = 2) =0,99873  ,  Среднее время до отказа  T=1561 час.