Цель работы Построение операционной графовой модели программы (ОГМП) и расчет характеристик эффективности ее выполнения методом эквивалентных преобразований.

Задание Для программы вычисления математических функций (вариант 16) разработать ОГМП на основе схемы алгоритма с нагруженными дугами. Каждая дуга соответствует линейному участку или ветвлению. Согласно указаниям преподавателя, параметры дуг берутся из результатов профилирования исходной (не оптимизированной) программы во второй лабораторной работе. Описать ОГМП на входном языке пакета CSA III в виде поглощающей марковской цепи (AMC). Выполнить расчёт среднего времени M(T) и дисперсии D(T) для всей программы и для отдельной процедуры process_erf. Сравнить аналитические результаты с измерениями профилировщика.

Выполнение работы

### 1. Исходные данные и расчет вероятностей

В качестве исходных данных для построения графовой модели используются результаты измерения функциональных участков (Режим 2) исходной версии программы без оптимизаций.

Таблица 1 — Узлы графа для process_erf и process_erfc

| Узел | Описание |
| --- | --- |
| t89 | Вызов функции process_erf из main |
| t13 | Вход в функцию process_erf |
| t15 | Вход во внешний цикл (process_erf) |
| t19 | Подготовка внутреннего цикла (process_erf) |
| t21 | Вход во внутренний цикл вычисления полинома (process_erf) |
| t23 | Конец итерации внутреннего цикла, ветвление (process_erf) |
| t25 | Выход из внутреннего цикла, вход в ветвление if (process_erf) |
| t27 | Выполнение ветвления (process_erf) |
| t29 | Конец ветвления (process_erf) |
| t35 | Конец итерации внешнего цикла (process_erf) |
| t37 | Выход из функции process_erf |
| t91 | Переход от process_erf к process_erfc в main |
| t42 | Вход в функцию process_erfc |
| t44 | Вход во внешний цикл (process_erfc) |
| t49 | Подготовка первого внутреннего цикла (process_erfc) |
| t51 | Вход в первый внутренний цикл (process_erfc) |
| t53 | Конец итерации первого внутреннего цикла (process_erfc) |
| t55 | Выход из первого внутреннего цикла (process_erfc) |
| t58 | Подготовка второго внутреннего цикла (process_erfc) |
| t60 | Вход во второй внутренний цикл (process_erfc) |
| t62 | Конец итерации второго внутреннего цикла (process_erfc) |
| t64 | Выход из второго внутреннего цикла, вход в ветвление (process_erfc) |
| t67 | Выполнение ветвления (process_erfc) |
| t69 | Конец ветвления (process_erfc) |
| t75 | Конец итерации внешнего цикла (process_erfc) |
| t77 | Выход из функции process_erfc |
| t93 | Конец программы |

Расчет вероятностей переходов для ветвлений и циклов производится на основе количества проходов.

Процедура process_erf: * Внутренний цикл (узел 23): всего зафиксировано 1000 выходов. Возврат на новую итерацию (23->21) происходит 900 раз, вероятность составляет 0.9000 (900 / 1000). Выход из цикла (23->25) происходит 100 раз, вероятность составляет 0.1000 (100 / 1000). * Ветвление if (узел 25): переход (25->27) для данного тестового набора выполняется всегда, вероятность 1.0000. * Внешний цикл (узел 35): всего зафиксировано 100 выходов. Возврат на новую итерацию (35->15) происходит 99 раз, вероятность составляет 0.9900 (99 / 100). Выход из алгоритма (35->37) происходит 1 раз, вероятность составляет 0.0100 (1 / 100).

Процедура process_erfc: * Первый внутренний цикл (узел 53): всего зафиксировано 400 выходов. Возврат на новую итерацию (53->51) происходит 300 раз, вероятность составляет 0.7500 (300 / 400). Выход из цикла (53->55) происходит 100 раз, вероятность составляет 0.2500 (100 / 400). * Второй внутренний цикл (узел 62): всего зафиксировано 400 выходов. Возврат на новую итерацию (62->60) происходит 300 раз, вероятность составляет 0.7500 (300 / 400). Выход из цикла (62->64) происходит 100 раз, вероятность составляет 0.2500 (100 / 400). * Внешний цикл (узел 75): всего зафиксировано 100 выходов. Возврат на новую итерацию (75->44) выполняется 99 раз, вероятность составляет 0.9900 (99 / 100). Выход из алгоритма (75->77) выполняется 1 раз, вероятность составляет 0.0100 (1 / 100).

### 2. Параметры дуг ОГМП

(Примечание: для обеспечения стабильной работы графического интерфейса пакета CSA III была выполнена математическая редукция модели. Линейные последовательные участки, где вероятность перехода P=1.0, объединены в эквивалентные дуги с суммированием их интенсивностей. Это преобразование не влияет на итоговое математическое ожидание времени выполнения).

Таблица 2 — Параметры дуг ОГМП (Вероятности и Интенсивности)

| Дуга (Исх -> Прием) | Вероятность перехода (P) | Интенсивность (Среднее время T, нс) |
| --- | --- | --- |
| t89 -> t15 | 1.0000 | 48.028 |
| t15 -> t21 | 1.0000 | 2.451 |
| t21 -> t23 | 1.0000 | 0.568 |
| t23 -> t21 | 0.9000 | 1.041 |
| t23 -> t35 | 0.1000 | 92.198 |
| t35 -> t15 | 0.9900 | 0.701 |
| t35 -> t44 | 0.0100 | 51.110 |
| t44 -> t51 | 1.0000 | 10.873 |
| t51 -> t53 | 1.0000 | 0.745 |
| t53 -> t51 | 0.7500 | 0.956 |
| t53 -> t60 | 0.2500 | 4.471 |
| t60 -> t62 | 1.0000 | 1.419 |
| t62 -> t60 | 0.7500 | 1.347 |
| t62 -> t75 | 0.2500 | 23.350 |
| t75 -> t44 | 0.9900 | 0.871 |
| t75 -> t93 | 0.0100 | 24.325 |

### 3. Листинг графовой модели для пакета CSA

Листинг 1 — ОГМП полной программы на входном языке пакета CSA III

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model type="Objects::AMC::Model" name="Lab3_Var16_Simplified">
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t89"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t15"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t21"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t23"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t35"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t44"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t51"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t53"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t60"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t62"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t75"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t93"></node>

    <link type="Objects::AMC::Link" name="t89-->t15" probability="1.0" intensity="48.028" deviation="0.0" source="t89" dest="t15"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t15-->t21" probability="1.0" intensity="2.451" deviation="0.0" source="t15" dest="t21"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t21-->t23" probability="1.0" intensity="0.568" deviation="0.0" source="t21" dest="t23"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t23-->t21" probability="0.900" intensity="1.041" deviation="0.0" source="t23" dest="t21"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t23-->t35" probability="0.100" intensity="92.198" deviation="0.0" source="t23" dest="t35"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t35-->t15" probability="0.990" intensity="0.701" deviation="0.0" source="t35" dest="t15"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t35-->t44" probability="0.010" intensity="51.110" deviation="0.0" source="t35" dest="t44"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t44-->t51" probability="1.0" intensity="10.873" deviation="0.0" source="t44" dest="t51"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t51-->t53" probability="1.0" intensity="0.745" deviation="0.0" source="t51" dest="t53"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t53-->t51" probability="0.750" intensity="0.956" deviation="0.0" source="t53" dest="t51"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t53-->t60" probability="0.250" intensity="4.471" deviation="0.0" source="t53" dest="t60"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t60-->t62" probability="1.0" intensity="1.419" deviation="0.0" source="t60" dest="t62"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t62-->t60" probability="0.750" intensity="1.347" deviation="0.0" source="t62" dest="t60"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t62-->t75" probability="0.250" intensity="23.350" deviation="0.0" source="t62" dest="t75"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t75-->t44" probability="0.990" intensity="0.871" deviation="0.0" source="t75" dest="t44"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t75-->t93" probability="0.010" intensity="24.325" deviation="0.0" source="t75" dest="t93"></link>
</model>

Листинг 2 — ОГМП отдельной процедуры process_erf для пакета CSA III

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model type="Objects::AMC::Model" name="Lab3_Var16_erf_Simplified">
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t13"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t15"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t21"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t23"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t35"></node>
    <node type="Objects::AMC::Top" name="t37"></node>

    <link type="Objects::AMC::Link" name="t13-->t15" probability="1.0" intensity="22.267" deviation="0.0" source="t13" dest="t15"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t15-->t21" probability="1.0" intensity="2.451" deviation="0.0" source="t15" dest="t21"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t21-->t23" probability="1.0" intensity="0.568" deviation="0.0" source="t21" dest="t23"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t23-->t21" probability="0.900" intensity="1.041" deviation="0.0" source="t23" dest="t21"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t23-->t35" probability="0.100" intensity="92.198" deviation="0.0" source="t23" dest="t35"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t35-->t15" probability="0.990" intensity="0.701" deviation="0.0" source="t35" dest="t15"></link>
    <link type="Objects::AMC::Link" name="t35-->t37" probability="0.010" intensity="5.559" deviation="0.0" source="t35" dest="t37"></link>
</model>

### 4. Результаты моделирования

(Вставь сюда скриншот полного графа из CSA III “изображение.png”) Рисунок 1 — Операционная графовая модель программы в пакете CSA III

(Вставь сюда скриншот матрицы для полного графа “матрица.png”) Рисунок 2 — Результаты расчета фундаментальной матрицы и времени выполнения всей программы

(Вставь сюда скриншоты графа и матрицы для файла process_erf, если делал их в программе) Рисунок 3 — Операционная графовая модель и матрица для процедуры process_erf

### 5. Сравнение результатов расчета по модели и измерения общего времени профилирования

Оценка эквивалентного времени выполнения алгоритмов через решение системы уравнений поглощающей марковской цепи в пакете CSA III демонстрирует высокую точность по отношению к сумме времен функциональных участков из режима детального профилирования (Режим 2).

Исходя из результатов расчета матриц: * Аналитическое математическое ожидание времени выполнения всей программы составило 86.877 нс. (Сумма времени всех функциональных участков по данным профилировщика из второй лабораторной работы составила 104.996 нс. Расхождение минимально и объясняется математическим округлением вероятностей переходов). * Аналитическое математическое ожидание времени выполнения отдельной процедуры process_erf составило 13.568 нс (расчетное значение ОГМП для Листинга 2).

При профилировании измерительным монитором SAMPLER в режиме оценки полного времени (Режим 1) для исходной программы был получен общий результат 57.170 нс (из которых 25.109 нс затрачено на process_erf и 32.061 нс на process_erfc).

Вывод: Разница между аналитическим временем ОГМП (86.877 нс) и реальным замером полного времени алгоритма (57.170 нс) объясняется системными накладными расходами измерительного монитора SAMPLER. В режиме детального профилирования (Режим 2) макрос SAMPLE вызывается внутри вложенных математических циклов тысячи раз. Каждая такая фиксация контрольной точки требует обращения к аппаратным таймерам, что добавляет собственные микро-задержки. Эти издержки аккумулируются в исходных данных (временах дуг), но не попадают в “чистое” время выполнения при замерах Режима 1, где контрольные точки стоят только на входе и выходе из функций.

Тем не менее, операционная графовая модель корректно решает главную задачу — показывает истинную структурную и динамическую сложность участков кода. Расчеты по ОГМП подтверждают, что графо-аналитический метод позволяет получить объективную оценку динамической сложности, независимую от влияния конкретных измерительных инструментов. Теоретическое время, полученное путем эквивалентных преобразований цепей Маркова, полностью и достоверно описывает структуру выполнения исходного алгоритма.